江西开放大学2021年秋季学

《网络实用技术基础》复习题

教材名称：    《网络实用技术基础》         主  编： 陈昕

出 版 社：   中央广播电视大学出版社      版本信息：  2015年第 1 版

- 填空

- 一个完整的计算机网络必须包含              、              、               、和               等四个要素。

- 计算机网络中，实现数据交换的方法主要有           、            、           。

- IPv4协议约定，网络中的主机用              位的IP地址来标识，IPv6采用             位地址空间。

- C/S结构即             结构，B/S结构即             结构，他们是当今开发模式的两大主流技术

- 5．路由器执行两个基本功能                和                 。

6．IP地址可划分为                和                 两个部分。

7.完整的电子邮件地址由                 和              两个部分组成，中间用           分开。

8.DNS服务器主要为用户提供                   和                两种解析服务。

- 计算机网络的基本功能包括               、                。

- 计算机网络协议的三要素               、               、               。

- 网络拓扑结构简单、灵活，可扩充性好，传输速率高，响应速度快。

- 在IPv4网络环境中，路由器收到一个数据包是根据               转发数据包。

- SMTP协议用于              电子邮件；POP协议用于              电子邮件。

- IP数据报首部的最大长度为               字节。

- “mail.bistu.edu.cn”中的主机名是                     。

- 无线局域网采用               协议标准。

- 以太网交换机工作在OSI七层模型中的              。

- 将明文进行编码转换成密文称为               。

- 在安全服务中，所有参与者都不可能否认或抵赖曾经完成的操作，称为              。

- www.baidu.com中的com代表               。

- 进程存在着              、              、              三种状态。

- 计算机网络的五个要素是              、多台独立、用设备和线路连接、              、              。

- MAC地址有两类：              和              。

- 无线局域网的硬件一般包括              、              、              。

- 对于一个实际的硬接口，可以从              、电气、              、规程四个方面来描述。

- 衡量和评价一个通信系统的质量指标可以从              和              两个方面考虑。

- 二、 单选题

1. 计算机网络中广域网和局域网的分类是以（　　  　）来划分。

A．信息交换方式             B．传输控制方法

C．网络使用习惯             D．网络覆盖范围

2．（       ）不属于计算机网络四要素。

A．用户    B．计算机系统   C .网络协议    D．传输介质

3．以太网采用（　 　　）协议标准。

A. IEEE802.3    B. IEEE802.16  C. IEEE802.5   D.IEEE802.11

4．窗体顶端

窗体底端

窗体底端

4．下列使用双绞线传输介质的是（    ）。

A.100 Base-FX    B．100 Base-2     C．100 Base-5     D．100 Base-T

- 关于IPv6地址书写正确的是（　     ）。

A 窗体顶端

A.123A. 1111.2222.3211       B.123A:BC00::1111:2222:0

窗体底端

窗体顶端

窗体底端

窗体顶端

C. 123A:BC00::1111:2222::    D. 123A:BC00:0000:1111:2222:0000:G125

6. Web 服务器和浏览器进行交互时，通过（      ）端口请求建立TCP连接。

A．80    B．15     C．16    D．127

7．（    ）设置不是上互联网所必须的。

A．网关     B．子网掩码    C．IP地址    D．工作组

8．根据网络的拓扑结构可分为（      ）。

A．窗体顶端

A.10BASE网、100BASE网、1000BASE网    B.以太网、令牌环网、光纤分布数字接口网

C．总线型网、树型网、星型网、环型网、网状网    D．有线网、无线网

- 9. 在安全服务中，保护信息不泄露或暴露给未授权的实体称为（       ）。

- A．认证服务　 B．数据完整性服务   C．数据保密性服务   D．抗抵赖服

10. 将明文进行编码转换成密文称为（       ）。

A．解密           B．密钥　           C．加密          D．密文

- 11.将密文解码转换成明文称为（       ）。

- A. 解密		     B．密钥              C. 加密			D．密文

12.Web服务器和浏览器进行交互时，通过（       ）端口请求建立TCP连接。

A. 80	        B．16             C. 15			 D．127

13.使用双绞线作为传输介质的是（      ）。

A. 100 Base - 2	B．100 Base - 5    C. 100 Base - T	  D．1000 Base - LX

14.（   ）不属于URL。

A．http://www.163.com   B．www.163.com   C．ftp://www.163.com  	D．ftp://www.163.com:1000

15.关于FTP的描述，错误的是（       ）。

A. FTP协议属于TCP/IP协议族    B．FTP协议不能保证传输的可靠性

- 16. 通信时，每个用户固定的占用某一个指定的时隙，每个用户轮流接通信道，这种复用技术称为（     ）。

A、频分复用  B、波分复用  C、时分复用  D、码分复用

- 17. 以下关于TCP协议描述正确的是（     ）。

A、比UDP具有更高的传输效率

B、它是一种简单的、面向数据报的传输层协议

C、主要用在不要求数据发送确认或者只传输少量数据的场合中

D、一种可靠的传输方式

- 18. 下列（     ）不属于按照拓扑结构进行的网络分类。

A、星型网   B、广播式网络  C、分布式网络  D、总线型

- 19. 以下不属于（     ）磁盘分区。

A、主分区  B、扩展分区  C、逻辑分区   D、物理分区

- 20. 下列（     ）属于VLAN的优点。

A、控制广播风暴

B、降低网络整体安全性

C、导致网络管理复杂

D、生成一种逻辑网络

三 、判断题

- 网络协议的作用之一是使发送端和接受端能够协同工作。（      ）

- ARP协议的作用是将接收到的IP地址解析为数据链路层的MAC地址。（      ）

- 数字签名是利用了对称密码体系的特点发展起来的一种技术。（      ）

- 局域网中传输数据的基本单元为字节。（      ）

- 一个IP地址可以对应不同的域名。（      ）

- 简答题

- FTP应用包含那两项重要功能？

- 计算机病毒那些特点？

- 简述什么是协议。

- ICMP协议是什么？

- 匹配题：

- （请根据表格左边的分类名称，给右边的分类内容填写对应的编号）

| 编号 | 分类名称 |  | 编号 | 分类内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ISO安全体系结构 |  |  | WEB服务 |
|  |  |  |  | 安全管理 |
|  |  |  |  | IDEA |
| B | 网络服务 |  |  | DNS服务 |
|  |  |  |  | 安全服务 |
|  |  |  |  | DES |
| C | 对称密钥算法 |  |  | FTP服务 |
|  |  |  |  | Blowfish |
|  |  |  |  | 安全机制 |
|  |  |  |  | 电子邮件服务 |

- 参考答案

- 填空

1．计算机系统    共享的资源    传输介质    网络协议

2．电路交换     报文交换     分组交换

3．32      128

- 客户端/服务器   浏览器/服务器

5. 路径选择     数据转发

- 6. 主机号      网络号

- 7．用户标识    计算机标识（或主机标识）     @

8. 正向解析    反向解析

- 数据传输  资源共享

- 2．语法  语义  同步

- 3．总线型

- 4．目的IP地址

- 5．发送  接收

- 6． 60

- mail

- IEEE 802.11

- 数据链路层

- 加密

- 抗抵赖服务

- 商业机构

- 就绪、执行、阻塞

- 地理分散、网络协议、资源共享

- 单地址、 组地址

- 无线网卡、接入点、远程无线网桥

- 机械、功能、

- 有效性、可靠性

- 二、单选题

- 1．D     2．A     3．A      4．D      5．B    6．A

- 7．D      8．C      9．C     10．C    11． A     12． A

- 13．C     14．B    15．B   16 .C   17. D    18. B   19.D   20.A

三、判断题

1．√      2．×   3．×     4．√    5．√

- 四、简答题

- 1.FTP应用包含那两项重要功能？

- 答：FTP包含两项重要的功能：文件上传和文件下载。

- 文件的上传是指客户端可以将任意类型的文件上传到指定的FTP服务器上。

- 文件的下载就是将远程服务器上提供的文件下载到本地计算机上，与HTTP相比，使用FTP实现的文件下载，具有使用简便、支持断点续传和传输速度快的优点。

- 2.计算机病毒那些特点？

- 繁殖性、隐蔽性、传播性、潜伏性、破坏性、触发性

- 3.简述什么是协议。

答：协议为了使众多不同计算机和终端互连起来以共享资源，就需要找到为解决这些众多不同功能、配置以及不同使用方式的设备间互连而需要约定的一组一致性的原则，使通信的双方能遵从这组原则来完成信息的控制、管理和转换，这组原则就叫做协议（Protocol）。一般的，协议应包含语法、语义和定时规则三个要素，它们表述了通信的双方应“怎样讲”、“讲什么”和“讲话的顺序”这样三个内容。

- 4.ICMP协议是什么？

答：Internet控制报文协议ICMP是网际层协议之一，该协议主要用于控制IP数据报的传输，在网络设备之间传输错误提醒和控制信息，是检测网络连通性和工作状态的重要协议之一。

ICMP协议报文类型主要分为差错报告报文和询问报文。

- 五、匹配题

| 编号 | 分类名称 |  | 编号 | 分类内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ISO安全体系结构 |  | B | WEB服务 |
|  |  |  | A | 安全管理 |
|  |  |  | C | IDEA |
| B | 网络服务 |  | B | DNS服务 |
|  |  |  | A | 安全服务 |
|  |  |  | C | DES |
| C | 对称密钥算法 |  | B | FTP服务 |
|  |  |  | C | Blowfish |
|  |  |  | A | 安全机制 |
|  |  |  | B | 电子邮件服务 |